Technológiai dokumentáció a munkadarabról – Mozgó jármű

A darab egy diákok által épített, valamint áttervezett, AI valamint távvezérelt mozgó jármű. Alapját egy lánctalpas, távvezérelhető, programozható váz adja, amely rendelkezik érzékelőkkel (szenzorokkal) és programozható önálló mozgásra és feladatok elvégzésére a szenzorok által visszaadott adatok alapján.

Alkatrészlista (BOM - Bill of Materials)

- 1 db Elegoo Smart Robot Tank alváz: lánctalpakkal, 2 db DC motorral.

- 1 db Motorvezérlő modul: (Az Elegoo tankból kiszerelve, valószínűleg L298N vagy hasonló TB6612).

- 1 db Áramforrás: Az Elegoo tank eredeti akkumulátora (általában 2x 18650 Li-ion, kb. 7.4V) a tartójával.

- 1 db Arduino Mega 2560: (Az Ultimate Starter Kitből) – Ez lesz az új "Fő Agy".

- 1 db HC-SR04 Ultrahangos távolságérzékelő: (A tank kitből vagy a Mega kitből) – Akadálykerüléshez.

- 2 db Micro Szervómotor (pl. SG90, a kék színű): (A Mega kitből vagy a CTC101-ből) – A Pan-Tilt torony mozgatásához.

- Jumper kábelek (Apa-Apa, Apa-Anya): Bőségesen a készletekből.

- 3D nyomtató filament: (Ajánlott: PETG a tartósság miatt, de a PLA is tökéletes prototípushoz).

- 1 db ESP32-CAM modul vagy Raspberry Pi: A személykövetéshez és a képelemzéshez (ahogy korábban beszéltük).

- Kábelkötegelők (Gyorskötözők) és M3/M4 csavarok: A rögzítésekhez.

Eszközlista (Szerszámok)

- 3D Nyomtató (a torony és a kamera tartókonzoljának kinyomtatásához).

- Kisebb csillagcsavarhúzó készlet (a tank szereléséhez és a szervókarok rögzítéséhez).

- Csípőfogó (a kábelkötegelők és a felesleges műanyag sorják levágásához).

- (Opcionális) Multiméter (áramkörök és akkumulátor feszültség ellenőrzéséhez – nagyon hasznos hibakeresésnél).

- (Opcionális de ajánlott) Forrasztópáka és ón (ha a motorvezérlő kábeleit stabilabbra akarod csinálni, bár a jumper kábelek kezdetben megteszik).

Elektronikai bekötési terv:

- Tápellátás:

  - Akku (+) -> Motorvezérlő VCC (vagy 12V/VIN) és Arduino Mega VIN.

  - Akku (-) -> Motorvezérlő GND és Arduino Mega GND.

- Motorok (Tegyük fel, hogy L298N a vezérlő):

  - Bal motor előre (IN1) -> Mega Pin 4

  - Bal motor hátra (IN2) -> Mega Pin 5

  - Bal motor sebesség (ENA) -> Mega Pin 3 (PWM)

  - Jobb motor előre (IN3) -> Mega Pin 6

  - Jobb motor hátra (IN4) -> Mega Pin 7

  - Jobb motor sebesség (ENB) -> Mega Pin 2 (PWM)

- Szervók (Torony):

  - Torony forgás (Pan) jel -> Mega Pin 9 (PWM)

  - Lövegcső emelés (Tilt) jel -> Mega Pin 10 (PWM)

  - Szervók 5V és GND -> Mega 5V és GND pinjei.

- Szenzor (HC-SR04):

  - Trig -> Mega Pin 11

  - Echo -> Mega Pin 12

  - VCC/GND -> Mega 5V/GND.

Alap forráskód – Arduino C++

#include <Servo.h>

// --- PIN DEFINÍCIÓK ---

// Motorok

const int ENA = 3; // Bal motor sebesség

const int IN1 = 4; // Bal motor irány 1

const int IN2 = 5; // Bal motor irány 2

const int IN3 = 6; // Jobb motor irány 1

const int IN4 = 7; // Jobb motor irány 2

const int ENB = 2; // Jobb motor sebesség

// Szervók (Torony)

const int PAN_PIN = 9;  // Vízszintes forgás

const int TILT_PIN = 10; // Függőleges emelés

Servo panServo;

Servo tiltServo;

// Ultrahangos szenzor

const int TRIG_PIN = 11;

const int ECHO_PIN = 12;

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println("Elegoo Mega Tank Inicializalas...");

// Motor pinek beállítása

pinMode(ENA, OUTPUT);

pinMode(IN1, OUTPUT);

pinMode(IN2, OUTPUT);

pinMode(IN3, OUTPUT);

pinMode(IN4, OUTPUT);

pinMode(ENB, OUTPUT);

// Szenzor pinek

pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);

pinMode(ECHO_PIN, INPUT);

// Szervók csatlakoztatása és középállásba helyezése (90 fok)

panServo.attach(PAN_PIN);

tiltServo.attach(TILT_PIN);

panServo.write(90);

tiltServo.write(90);

delay(2000); // Várunk 2 másodpercet indulás előtt

}

void loop() {

// 1. Távolság mérése

long distance = measureDistance();

Serial.print("Tavolsag: ");

Serial.print(distance);

Serial.println(" cm");

// 2. Egyszerű teszt: Ha van hely, megy előre, ha nincs, megáll.

if (distance > 20) {

moveForward(150); // 150-es sebességgel (0-255 között)

} else {

stopMotors();

// Torony "körülnéz"

panServo.write(45);

delay(500);

panServo.write(135);

delay(500);

panServo.write(90); // Vissza középre

}

delay(100);

}

// --- FÜGGVÉNYEK ---

void moveForward(int speed) {

analogWrite(ENA, speed);

analogWrite(ENB, speed);

digitalWrite(IN1, HIGH);

digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, HIGH);

digitalWrite(IN4, LOW);

}

void stopMotors() {

analogWrite(ENA, 0);

analogWrite(ENB, 0);

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, LOW);

}

long measureDistance() {

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

long duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);

long distanceCm = duration * 0.034 / 2; // Hangsebesség alapján konvertálás cm-be

return distanceCm;

}

Raspberry PI kódja – Python

import cv2

import serial

import time

# Soros kapcsolat indítása az Arduinóval (az USB port neve változhat, pl. ttyUSB0 vagy ttyACM0)

try:

arduino = serial.Serial('/dev/ttyACM0', 115200, timeout=1)

time.sleep(2) # Várunk, amíg az Arduino újraindul a csatlakozás után

except:

print("Nem sikerült csatlakozni az Arduinóhoz!")

exit()

# Kamera indítása

cap = cv2.VideoCapture(0)

cap.set(3, 320) # Kép szélessége (kisebb felbontás = gyorsabb feldolgozás)

cap.set(4, 240) # Kép magassága

# Arcfelismerő modell betöltése (az OpenCV beépített modellje)

face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades + 'haarcascade_frontalface_default.xml')

pan_angle = 90 # Torony kezdő pozíciója

def send_command(cmd):

arduino.write((cmd + '\n').encode('utf-8'))

print("Rendszer élesítve. Kamera és Arduino kapcsolat aktív.")

while True:

ret, frame = cap.read()

if not ret:

break

# Kép szürkeárnyalatossá alakítása a gyorsabb felismeréshez

gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# Arcok keresése a képen

faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.3, 5)

if len(faces) > 0:

# Ha lát embert (arcot), vegyük a legnagyobbat (legközelebbit)

(x, y, w, h) = faces[0]

face_center_x = x + (w // 2)

# Rajzoljunk egy téglalapot a képernyőre (teszteléshez jó látni)

cv2.rectangle(frame, (x, y), (x+w, y+h), (255, 0, 0), 2)

# Hol van az arc a kép közepéhez (160 pixel) képest?

error_x = face_center_x - 160

# Torony forgatása, ha az ember kimegy a kép közepéből

if error_x > 30: # Ember a jobb oldalon

pan_angle -= 2

if pan_angle < 0: pan_angle = 0

send_command(f"P{pan_angle}")

elif error_x < -30: # Ember a bal oldalon

pan_angle += 2

if pan_angle > 180: pan_angle = 180

send_command(f"P{pan_angle}")

# Ha a torony már nagyon kifordult, fordítsuk utána magát a tankot is!

if pan_angle > 140:

send_command("L") # Balra fordul

elif pan_angle < 40:

send_command("R") # Jobbra fordul

else:

send_command("S") # Megáll

else:

# Ha nem lát senkit, megáll a tank

send_command("S")

# Kép megjelenítése (ha rá vagy csatlakozva a Pi-re monitorral)

cv2.imshow('Tank Kamera Látás', frame)

# 'q' gombbal kilépünk

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

# Takarítás kilépéskor

send_command("S")

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()